Especificaciones técnicas para Reloj de lanzamiento

El dispositivo deberá tener una unidad de control (Consola) separada para operarlo y dos unidades visores (Paneles Indicadores) con las siguientes especificaciones:

- Cuenta regresiva digital, indicando el tiempo en segundos.

- La posibilidad de comenzar en 24 segundos.

- La posibilidad de comenzar en 14 segundos.

- La posibilidad de detenerse con el visor indicando los segundos que restan.

- La posibilidad de ser recomenzado desde el tiempo en que se detuvo.

- Estar claramente visible para todos los involucrados en el juego, incluyendo los espectadores.

- La compatibilidad electromagnética del dispositivo de los 24/14 segundos deberá estar de acuerdo con los requisitos reglamentarios nacionales.

- El dispositivo de 24 segundos deberá estar sincronizado  al cronómetro principal del juego para que:

  - Cuando el reloj principal se detenga, el dispositivo también pare.

  - Cuando el reloj principal comience, sea posible comenzar el dispositivo manualmente.

- Deberá contar con una señal sonora, la cual deberá sonar automáticamente cuando un período de 24/14 segundos finalice.

- La señal deberá ser lo suficientemente poderosa para poder ser escuchada claramente en las condiciones ruidosas mas adversas. El volumen del sonido deberá ajustarse a un nivel de presión de sonido máximo de 120 decibeles, medido desde una distancia de 1 m del punto donde se origina el sonido. Una conexión al sistema de audio del estadio se recomienda fuertemente.

Consola

- Deberá contar con un display repetidor.

- Deberá contar con una tecla dedicada para iniciar el conteo en 24".

- Deberá contar con una tecla dedicada para iniciar el conteo en 14".

- Deberá contar con una tecla dedicada para activar la bocina.

- Deberá contar con una tecla dedicada para iniciar el tiempo de lanzamiento.

- Deberá contar con una tecla dedicada para detener el tiempo de lanzamiento.

- Deberá contar con un comando para el inicio del Tiempo Muerto (60)

- Deberá contar con un comando para indicar la invalidez del conteo, mostrando dos barras horizontales en el panel indicador.

- Deberá contar con la posibilidad de sincronizarse con el reloj principal de juego.

- En la modalidad sincronizada deberá detenerse cuando se detenga el tiempo de juego, deberá iniciarse cuando se inicie el tiempo de juego, y deberá contar con la posibilidad de demorar el inicio del conteo, cuando una vez iniciado el tiempo de juego no hubiere posesión de pelota por ninguno de los equipos.

- Deberá poder conectarse con dispositivos de detención del tiempo de juego en modo inalámbrico accionados por los árbitros (Tiempo Justo, Silbato inalámbrico, etc.).

- Deberá contar con una conexión auxiliar que permita el manejo del tiempo por medio de un 3° operador de mesa.

- Deberá contar con una memoria para registrar los tiempo en caso de corte del suministro de la energía eléctrica.

Panel Indicador

- El digito estará formado por dos o mas hileras de LEDS.

- Los números de los visores deberán tener una altura mínima de 200 Mm. y un ancho mínimo de 100 Mm.

- El dispositivo deberá tener una señal sonora automática muy alta para indicar cuando termina un periodo de 24/14 segundos. La señal deberá sonar tan pronto como el visor muestre cero (0).

- Los colores de los números del visor de los 24/14 segundos y los del reloj del juego, deberán ser diferentes.

- Deberá contar con una luz eléctrica y deberá:

  - Ser de color rojo brillante.

  - Estar sincronizada con el reloj del partido para que se encienda cuando la señal suene al final del tiempo de juego de cada período o período suplementario.

  - Estar sincronizada con el dispositivo del Reloj de Lanzamiento para encender cuando la señal de 24/14 segundos suene.

- Deberá admitir la conexión de una luz Roja perimetral ubicada en el perímetro del tablero de juego.

Lic. Alejandro Marcelo Amiconi

Director Escuela Argentina de Árbitros